Nr postępowania: ZO/04/2026

ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podnośnik platformowy z funkcją schodów

# I. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego podnośnika platformowego z funkcją schodów, przeznaczonego do likwidacji bariery architektonicznej w Domu Kultury „Krzemień” w Szczecinie. Opis został opracowany na podstawie oferty technicznej urządzenia przedstawionej Zamawiającemu; wskazane parametry stanowią wymagania minimalne.

# II. Minimalne parametry techniczne

| Parametr | Minimalne wymaganie | Potwierdzenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Podnośnik platformowy z funkcją schodów |  |
| Napęd | Siłownik elektryczny; silnik/układ napędowy przystosowany do zasilania 240 V |  |
| Udźwig | min. 400 kg |  |
| Wysokość podnoszenia | ok. 478 mm |  |
| Przystanki | 2, przelot 180° |  |
| Zasilanie | 240 V – zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzenia |  |
| Platforma | ok. 1000 × 1215 mm |  |
| Schody | 4 stopnie |  |
| Rampa | Automatyczna rampa najazdowa po stronie dolnego przystanku |  |
| Kaseta wezwań | Bezprzewodowa, dwukanałowa |  |
| Sterowanie | Mikroprocesorowe |  |
| Zasilanie awaryjne | Bateria/akumulator z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem |  |
| Bezpieczeństwo | Czujnik przeciążenia, czujniki zgniotu pod stopniami, sygnalizacja dźwiękowa |  |
| Zakres temperatury | min. -20°C do +40°C |  |
| Montaż / posadzka | Urządzenie wpuszczone w posadzkę; po opuszczeniu platforma musi być zlicowana z poziomem podłogi, bez uskoku/progu |  |
| Miejsce instalacji | Posadzka; orientacyjna powierzchnia 1300 × 1500 mm; wymagane wykonanie zagłębienia/otworu w posadzce zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia |  |

# III. Zakres dostawy i montażu

- dostawa kompletnego urządzenia;

- transport i wniesienie w zakresie niezbędnym do montażu;

- montaż konstrukcji i urządzenia;

- podłączenie zasilania w zakresie określonym w uzgodnieniach technicznych;

- uruchomienie, regulacja i próby funkcjonalne;

- przygotowanie urządzenia i dokumentacji do odbioru UDT;

- udział Wykonawcy w badaniu odbiorczym UDT;

- instruktaż pracowników Zamawiającego;

- przekazanie dokumentacji technicznej, instrukcji i deklaracji zgodności.

IIIa. Wymagania dotyczące sposobu montażu i zlicowania z posadzką

Podnośnik musi być wykonany i zamontowany w sposób umożliwiający uzyskanie położenia platformy zlicowanego z istniejącą podłogą na poziomie dolnego przystanku. Po opuszczeniu platformy jej powierzchnia ma znajdować się na tym samym poziomie co posadzka, bez progu, uskoku lub różnicy wysokości utrudniającej wjazd i zjazd osoby korzystającej z wózka. Urządzenie należy wpuścić w posadzkę / wykonać niezbędne zagłębienie zgodnie z dokumentacją techniczną producenta i wymaganiami bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wszystkie prace, materiały i czynności niezbędne do wykonania takiego montażu, w tym przygotowanie miejsca instalacji w zakresie określonym w OPZ i uzgodnieniach technicznych.

# IV. Wymagania dostępności i bezpieczeństwa

Urządzenie ma umożliwiać bezpieczne przemieszczanie osoby z ograniczoną mobilnością, w tym osoby korzystającej z wózka, pomiędzy dwoma poziomami. Rozwiązanie powinno umożliwiać zachowanie funkcji schodów oraz zapewniać zabezpieczenia użytkownika podczas pracy platformy.

# V. UDT i dokumentacja

Wykonawca przygotuje dokumenty niezbędne do odbioru urządzenia przez UDT i będzie uczestniczył w badaniu odbiorczym. Wykonawca przekaże co najmniej: instrukcję obsługi w języku polskim, deklarację zgodności, dokumentację techniczną, dokumenty gwarancyjne oraz protokół uruchomienia.

# VI. Gwarancja i serwis

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia odbioru końcowego. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny oraz usuwanie wad w terminach określonych w umowie.

# VII. Równoważność

Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne zobowiązany jest wykazać spełnienie wszystkich minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych.